山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿网络安全采购

招标文件

招标编号：HAZB-ZT-HW-14230664

招 标 人：山西潞安环保能源开发股份有限公司

招标代理机构：华安项目管理咨询有限公司

日    期：二○二三年八月

产品参数：

下一代防火墙：

1.产品采用高性能多核并行安全操作系统。产品网口≥6个千兆以太网电口+2千兆光口SFP，支持≥2个USB口和1个RJ45串口，支持单电源， 1U机箱。

2.网络层吞吐量≥3Gbps，IPS吞吐量≥400Mbps，全威胁吞吐量≥300M,并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万。

3.产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

4.产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

5.产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。

6.产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。

7.★产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。

8.★产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。

9.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。

10.产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。

11.★产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。

产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。

日志审计：

1.产品接口≥6个千兆电口，≥2个万兆SFP+口，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA*2，支持单电源， 2U机箱。

2.配置≥50 个日志接入授权，日志处理性能≥ 2500 EPS。

3.支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集。

4.支持 Deepin(深之度) Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟)、UnionTech(统信) UOS 等 25款 国产化操作系统日志接入。

5.★支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集；

6.内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种

7.★持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。

8.支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。

9.支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。

10.支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为

11.支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。

★支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。

评分办法：

资质要求：

1、投标产品厂家具有CS-CMMI5资质证书。